ESP32 Batterie-Monitor

Projektdokumentation

AZ-Delivery Mini D1 ESP32  |  HC-SR04 Ultraschall  |  1.30" OLED  |  Raspberry Pi 5

Erstellt: August 2026

# 1. Projektuberblick

Dieses Projekt realisiert einen mobilen Sensor-Monitor auf Basis eines ESP32-Mikrocontrollers. Der ESP32 wird uber ein DC-DC Buck-Converter-Modul von einer 12V Autobatterie versorgt und misst kontinuierlich Distanz (HC-SR04), Uptime und Batteriespannung. Die Daten werden auf einem OLED-Display angezeigt, uber einen lokalen Webserver bereitgestellt und alle 10 Sekunden an einen Raspberry Pi 5 gesendet, der eine Ubersichts-Webseite anzeigt.

## Komponenten

| Komponente | Modell / Typ | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Mikrocontroller | AZ-Delivery Mini D1 ESP32 (WROOM-32) | Hauptcontroller |
| Display | 1.30" IIC OLED V2.1 (SH1106, 128x64) | Anzeige Uptime + IP |
| Ultraschallsensor | HC-SR04 / HC-SR04+ | Distanzmessung |
| Server | Raspberry Pi 5 (DietPi) | Datenempfang + Webseite |
| Stromversorgung | 24V/12V zu 5V 5A DC-DC Buck Converter | Spannungsversorgung vom Auto |
| Batterie | 12V Blei-Saure Autobatterie | Energiequelle |

# 2. Hardware - Anschlussdiagramme

## 2.1 OLED Display (1.30" IIC V2.1)

Das Display kommuniziert uber den I2C-Bus. Alle 4 Pins direkt anschliessen - kein Spannungsteiler notig.

| OLED Pin | ESP32 Pin | GPIO | Farbe (Empfehlung) |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 3V3 | - | Rot |
| GND | GND | - | Schwarz |
| SCK | GPIO22 | SCL | Gelb |
| SDA | GPIO21 | SDA | Blau |

Schaltplan:

ESP32 Mini D1                    1.30" IIC OLED V2.1
  +------------------+             +------------------+
  |  3V3  -----------+-------------+-- VDD            |
  |  GND  -----------+-------------+-- GND            |
  |  GPIO21 (SDA) ---+-------------+-- SDA            |
  |  GPIO22 (SCL) ---+-------------+-- SCK            |
  +------------------+             +------------------+

## 2.2 HC-SR04 Ultraschallsensor

WICHTIG: Den ECHO-Pin pruefen!

HC-SR04+  (mit + oder P): direkt an 3.3V und GPIO anschliessbar

HC-SR04   (ohne +): 5V an VCC, ECHO-Pin benoetigt Spannungsteiler (100kOhm + 27kOhm)

| HC-SR04 Pin | ESP32 Pin | GPIO | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 oder 5V | - | HC-SR04+: 3.3V ok ¦ HC-SR04: 5V benoetigt |
| GND | GND | - | Gemeinsame Masse! |
| TRIG | GPIO25 | Output | Direkt anschliessbar |
| ECHO | GPIO27 | Input | Bei 5V-Versorgung: Spannungsteiler verwenden |

Schaltplan:

ESP32 Mini D1                    HC-SR04
  +------------------+             +------------------+
  |  3V3/5V ---------+-------------+-- VCC            |
  |  GND  -----------+-------------+-- GND            |
  |  GPIO25 (TRIG) --+-------------+-- TRIG           |
  |  GPIO27 (ECHO) --+--[Teiler]---+-- ECHO           |
  +------------------+             +------------------+

  Spannungsteiler (nur bei 5V-Variante):
  ECHO (5V) --- 100kOhm --- GPIO27
                              |
                           27kOhm
                              |
                             GND

## 2.3 Batteriespannungsmessung (optional)

Misst die Batteriespannung (12V) sicher am ESP32 ADC (max. 3.3V) uber einen Spannungsteiler.

| Bauteil | Wert | Anschluss | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 100 kOhm | Batterie (+) -> GPIO34 | Spannungsteiler oben |
| R2 | 27 kOhm | GPIO34 -> GND | Spannungsteiler unten |
| Zener-Diode | 3.3V | Parallel zu R2 | GPIO-Schutz vor Spannungsspitzen |
| Kondensator | 100 nF | Parallel zu R2 | Rauschfilter ADC |
| Messpunkt | GPIO34 | ADC1 - Channel 6 | ADC1 wegen WiFi-Kompatibilitaet! |

Schaltplan:

Batterie (+) 12V
       |
    R1 100kOhm
       |
       +---------- GPIO34 (ESP32)
       |
    R2 27kOhm    Zener 3.3V    100nF
       |              |           |
      GND +-----------+-----------+
           (gemeinsame Masse = Buck Converter GND = ESP32 GND)

## 2.4 Stromversorgung - Buck Converter

Das DC-DC Modul wandelt 12V der Autobatterie in 5V USB fuer den ESP32 um.

| Anschluss | Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Buck IN+ | Batterie (+) | Buck Converter IN+ | Rohspannung 12V |
| Buck IN- | Batterie (-) | Buck Converter IN- | Gemeinsame Masse! |
| Buck OUT+ | Buck OUT+ | USB Kabel (+) | 5V stabilisiert |
| Buck OUT- | Buck OUT- | USB Kabel GND | Masse durchgeschleift |
| Spannungsteiler | Batterie (+) | R1 -> GPIO34 | VOR dem Buck abgreifen! |

WICHTIG: Den Spannungsteiler direkt an der Rohspannung der Batterie anschliessen, NICHT nach dem Buck-Converter (dort waeren es nur noch 5V)!

# 3. Komplette Pin-Belegung ESP32

Ubersicht aller belegten Pins im Projekt:

| GPIO | Funktion | Richtung | Angeschlossen an |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO21 | I2C SDA | Bidirektional | OLED SDA |
| GPIO22 | I2C SCL | Output | OLED SCK |
| GPIO25 | TRIG | Output | HC-SR04 TRIG |
| GPIO27 | ECHO | Input | HC-SR04 ECHO |
| GPIO34 | ADC Batterie | Input (ADC1) | Spannungsteiler R1/R2 |
| 3V3 | Versorgung | Power | OLED VDD, HC-SR04 VCC (nur HC-SR04+) |
| GND | Masse | Power | OLED GND, HC-SR04 GND, Spannungsteiler |
| 5V/VIN | Versorgung | Power IN | Buck Converter OUT+ (via USB) |

Bewusst NICHT verwendete Strapping-Pins (Boot-Konflikt vermeiden):

GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15 - diese Pins nicht fuer externe Komponenten verwenden!

# 4. Software - ESP32 Arduino Code

## 4.1 Verwendete Libraries

| Library | Version | Installation | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| U8g2 | 2.36.x | Arduino Library Manager | OLED Display Treiber (SH1106) |
| WiFi | 3.3.11 | Im ESP32 Core enthalten | WLAN Verbindung |
| WebServer | 3.3.11 | Im ESP32 Core enthalten | Lokaler HTTP Server |
| HTTPClient | 3.3.11 | Im ESP32 Core enthalten | HTTP POST an Raspberry Pi |
| Wire | 3.3.11 | Im ESP32 Core enthalten | I2C Kommunikation |

## 4.2 Arduino IDE Einstellungen

| Einstellung | Wert |
| --- | --- |
| Board | ESP32 Dev Module |
| Upload Speed | 115200 |
| CPU Frequency | 240 MHz |
| Flash Frequency | 80 MHz |
| Flash Size | 4MB |
| Partition Scheme | Default 4MB with spiffs |

WICHTIG: Board muss auf "ESP32 Dev Module" stehen, NICHT auf "D1_MINI32"! Der D1_MINI32 hat keinen Zugriff auf HTTPClient.h.

## 4.3 Konfiguration im Code

// WLAN
const char* ssid         = "DeinNetzwerkName";
const char* password     = "DeinPasswort";

// Raspberry Pi Server URL
const char* serverUrl    = "http://192.168.178.46:5000/api/data";

// Sendeintervall (Millisekunden)
const unsigned long SEND_INTERVAL = 10000;  // 10 Sekunden

// Pin-Definitionen
#define I2C_SDA  21   // OLED Daten
#define I2C_SCL  22   // OLED Takt
#define TRIG_PIN 25   // HC-SR04 Trigger
#define ECHO_PIN 27   // HC-SR04 Echo
#define BATT_PIN 34   // Batterie ADC (ADC1!)

// Spannungsteiler
#define R1          100000.0   // 100 kOhm
#define R2          27000.0    // 27 kOhm
#define KALI_FAKTOR 1.05       // Kalibrierung ADC

## 4.4 Funktionen im Code

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| messeDistanz() | HC-SR04 Messung, gibt Distanz in cm zurueck (-1 = kein Objekt) |
| messeBatterie() | 16x ADC messen + mitteln, Spannung zurueckrechnen |
| ladestandText(v) | Spannung in Ladezustand-Text umwandeln (100%, 75% etc.) |
| uptimeString() | millis() in HH:MM:SS Format umwandeln |
| sendeAnServer() | HTTP POST mit JSON-Daten an Raspberry Pi senden |
| handleRoot() | Lokale ESP32-Webseite mit allen Messwerten ausliefern |

## 4.5 Ladezustand Autobatterie

| Spannung | Ladezustand | Zustand |
| --- | --- | --- |
| >= 12.7 V | 100% | Voll geladen |
| >= 12.4 V | 75% | Gut |
| >= 12.2 V | 50% | Mittel |
| >= 12.0 V | 25% | Schwach |
| >= 11.8 V | Schwach! | Bald leer |
| < 11.8 V | LEER! | Abschalten - Tiefentladung vermeiden! |

# 5. Software - Raspberry Pi Server

## 5.1 Systemvoraussetzungen

| Komponente | Version / Info |
| --- | --- |
| Betriebssystem | DietPi (Debian-basiert) |
| Python | 3.11 oder hoeher |
| Flask | Aktuell (via pip in venv) |
| Port | 5000 (TCP, muss im Netzwerk erreichbar sein) |

## 5.2 Installation auf DietPi

Schritt-fuer-Schritt Installation per SSH:

# 1. python3-venv installieren
sudo apt install python3-venv -y

# 2. Projektordner anlegen
mkdir -p ~/esp32-monitor

# 3. Virtual Environment erstellen
python3 -m venv ~/esp32-monitor/venv

# 4. Virtual Environment aktivieren
source ~/esp32-monitor/venv/bin/activate

# 5. Flask installieren
pip install flask

# 6. server.py erstellen (Code einfuegen)
nano ~/esp32-monitor/server.py

# 7. Testen
python server.py
# -> Webseite: http://<Pi-IP>:5000

## 5.3 Autostart mit systemd

Service-Datei erstellen damit der Server automatisch nach Neustart startet:

# Service-Datei erstellen
sudo nano /etc/systemd/system/esp32-monitor.service

[Unit]
Description=ESP32 Monitor Server
After=network.target

[Service]
# Python aus der venv verwenden!
ExecStart=/home/dietpi/esp32-monitor/venv/bin/python /home/dietpi/esp32-monitor/server.py
WorkingDirectory=/home/dietpi/esp32-monitor
Restart=always
RestartSec=5
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

# Service aktivieren und starten
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable esp32-monitor
sudo systemctl start esp32-monitor

# Status pruefen
sudo systemctl status esp32-monitor

# Logs anzeigen
sudo journalctl -u esp32-monitor -f

## 5.4 API Endpunkte

| Endpunkt | Methode | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| / | GET | Webseite mit Ubersicht und Nachrichtentabelle |
| /api/data | POST | Empfangt JSON-Daten vom ESP32 |

## 5.5 JSON Format (ESP32 -> Pi)

{
  "uptime":     "00:12:34",    // HH:MM:SS seit letztem Neustart
  "uptime_ms":  754000,        // Millisekunden seit Neustart
  "distanz_cm": 42.5,          // Distanz in cm (-1 = kein Objekt)
  "batterie_v": 12.54,         // Batteriespannung in Volt
  "ip":         "192.168.178.100"  // IP-Adresse des ESP32
}

## 5.6 Haeufige Probleme und Loesungen

| Problem | Ursache | Loesung |
| --- | --- | --- |
| externally-managed-environment | DietPi Python 3.11+ | Virtual Environment (venv) verwenden |
| SyntaxError Non-UTF-8 | Datei nicht als UTF-8 gespeichert | Datei-Encoding in Editor auf UTF-8 stellen |
| Port 5000 nicht erreichbar | Firewall oder falscher Port | sudo ufw allow 5000 oder Port pruefen |
| ESP32 sendet nicht | Falsche Server-IP im Code | serverUrl im ESP32 Code pruefen |

## 5.7 Aktualisierungen server.py

sudo systemctl restart esp32-monitor

# 6. Systemarchitektur

AUTOBATTERIE (12V)
       |
       +---- Buck Converter (12V -> 5V) ---- USB ----> ESP32
       |
       +---- Spannungsteiler (100k/27k) ------------> GPIO34 (ADC)

  ESP32
    |-- I2C (GPIO21/22) ----> OLED Display (Uptime + IP)
    |-- GPIO25 (TRIG) ------> HC-SR04
    |-- GPIO27 (ECHO) <------ HC-SR04
    |-- GPIO34 (ADC) <------- Spannungsteiler Batterie
    |
    +-- WiFi
          |
          +-- HTTP GET  /          --> Lokale Webseite (Browser)
          +-- HTTP POST /api/data  --> Raspberry Pi :5000

  RASPBERRY PI 5 (DietPi)
    +-- Flask Server :5000
          |
          +-- /api/data  <-- Empfaengt Daten vom ESP32 (alle 10s)
          +-- /          --> Webseite fuer Browser (Auto-Refresh 5s)

# 7. Wichtige Hinweise und Tipps

## 7.1 Sicherheit

- ESP32 GPIO-Pins vertragen maximal 3.3V! Nie 5V direkt anlegen.

- Batterie-Minus (GND) muss mit ESP32 GND verbunden sein (gemeinsame Masse).

- Spannungsteiler IMMER vor dem Buck-Converter an der Rohspannung abgreifen.

- Zener-Diode 3.3V am ADC-Pin schuetzt vor Spannungsspitzen der Batterie.

- Verpolungsschutz des Buck-Converters schuetzt das Modul, nicht den Spannungsteiler!

## 7.2 ADC Kalibrierung

Der ESP32 ADC ist von Haus aus ca. 5-10% ungenau. Vorgehen zur Kalibrierung:

1. Multimeter an die Batterie halten und echten Wert ablesen.

2. Angezeigten Wert auf der Webseite notieren.

3. KALI_FAKTOR im Code entsprechend anpassen: KALI_FAKTOR = Echter_Wert / Angezeigter_Wert

## 7.3 ADC2 nicht mit WiFi verwenden

Der ESP32 hat ADC1 (GPIO32-39) und ADC2. ADC2 ist gesperrt wenn WiFi aktiv ist! Deshalb GPIO34 (ADC1) fuer die Batteriemessung verwenden.

## 7.4 Strapping-Pins meiden

Folgende GPIOs beim Booten nicht belegen (fuehrt zu Upload-Fehlern):

GPIO0 (Flash-Modus), GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15

Symptom: "serial TX path seems to be down" beim Flashen.

## 7.5 5V Pin beim Flashen

Den 5V-Pin des ESP32 (= USB VBUS) beim Flashen nicht mit externen Verbrauchern belasten. Das kann den Upload unterbrechen. Sensor waehrend des Flashens abziehen oder auf 3.3V umstecken.

# 8. Dateien in diesem Projekt-Ordner

| Datei | Beschreibung |
| --- | --- |
| Dokumentation.docx | Diese Dokumentation |
| Code/Uptime_Schall.ino | Arduino Code fuer den ESP32 (vollstaendig) |
| Code/server.py | Python Flask Server fuer den Raspberry Pi |

# 9. Batteriespannungsmessung - Loetanleitung

Dieses Kapitel erklaert wie du das Spannungsteiler-Modul fuer die Batteriemessung zusammenlotest. Das Modul wird als kleine eigenstaendige Einheit aufgebaut und dann mit nur 3 Kabeln angeschlossen.

## 9.1 Benoetigt

| Bauteil | Wert | Anzahl | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Widerstand R1 | 100 kOhm | 1x | Farbringe: Braun-Schwarz-Gelb-Gold |
| Widerstand R2 | 27 kOhm | 1x | Farbringe: Rot-Violett-Orange-Gold |
| Zener-Diode | 3,3V (z.B. BZX55C3V3) | 1x | Auf Polaritaet achten! Ring = Kathode |
| Kondensator | 100 nF (= 0,1 uF) | 1x | Keramik-Typ: keine Polaritaet |
| Kabel rot | ~20 cm | 1x | Zum Batterie (+) |
| Kabel schwarz | ~20 cm | 1x | Zu GND |
| Kabel gelb | ~20 cm | 1x | Zu GPIO34 am ESP32 |
| Lochrasterplatine | klein (ca. 3x2 cm) | 1x | Optional aber empfohlen |

## 9.2 Schaltplan Gesamtuebersicht

Der Mittelpunkt (MP) ist die zentrale Loetstelle - dort treffen sich alle Bauteile:

Batterie (+) 12V
        |
     [R1 100kOhm]
        |
        MP ────────────────────────► GPIO34 (ESP32)
        |
   +----+----+----------+
   |         |          |
[R2 27kOhm] [Zener 3,3V] [100nF]
   |         |          |
  GND       GND        GND

  MP  = Mittelpunkt (R1 + R2 + Zener + Kondensator + GPIO34-Kabel)
  GND = Gemeinsame Masse (ESP32 GND = Buck Converter GND = Batterie Minus)

## 9.3 Schritt 1 - R1 und R2 in Reihe loeten

Loete ein Bein von R1 (100kOhm) direkt an ein Bein von R2 (27kOhm). Diese Verbindung ist der Mittelpunkt. Widerstande haben keine Polaritaet.

Batterie(+)                MP                    GND
      |                      |                      |
  [freies Bein R1]──[R1 100kOhm]──[R2 27kOhm]──[freies Bein R2]
                              ^
                   Hier zusammenloeten = Mittelpunkt!

Tipp: Kuerze die Beine der Widerstande auf ca. 5mm und verdrille sie miteinander bevor du sie lotest - das haelt besser und ist kompakter.

## 9.4 Schritt 2 - Zener-Diode anloeten

Die Zener-Diode kommt parallel zu R2 - also zwischen Mittelpunkt und GND.

WICHTIG - Polaritaet beachten!
Kathode (Ring/Strich auf dem Gehaeuse) --> zum Mittelpunkt (hoehere Spannung)
Anode   (Seite ohne Ring)              --> zu GND
Falsch herum = kein Schutz fuer den ESP32!

Einbaurichtung der Zener-Diode:

  Mittelpunkt ──── Kathode [RING] ──|Z|── Anode ──── GND
                        ^
               Strich/Ring auf dem Bauteil
               zeigt immer zur hoeher liegenden Spannung

  Visuell auf dem Bauteil:
  GND <── (kein Ring) ──[===|]── (Ring/Strich) ──> Mittelpunkt

## 9.5 Schritt 3 - Kondensator anloeten

Der 100nF Kondensator kommt ebenfalls zwischen Mittelpunkt und GND.

Keramik-Kondensator (kleines Scheibchen): KEINE Polaritaet - beliebig herum einloeten.
Elko (Zylinder mit Aufschrift): HAT Polaritaet! Minus-Bein (kuerzeres Bein / weisser Strich) zu GND.

Mittelpunkt ──┬── [R2 27kOhm]        ── GND
                ├── [Zener 3,3V]        ── GND
                └── [100nF Kondensator] ── GND
                |
                └── Gelbes Kabel zu GPIO34

## 9.6 Schritt 4 - Kabel anloeten

| Kabel | Loeten an | Anderes Ende | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Rot | Freies Bein R1 | Batterie (+) / Buck IN+ | VOR dem Buck Converter! |
| Schwarz | Freies Bein R2 + alle GND-Punkte | ESP32 GND | Gemeinsame Masse! |
| Gelb | Mittelpunkt (MP) | GPIO34 am ESP32 | Das Messsignal |

## 9.7 Fertiges Modul - Gesamtbild

ROTES KABEL
                  zum Batterie (+)
                       |
                    [R1 100kOhm]
                       |
       +───────────────MP──────── GELBES KABEL zu GPIO34
       |               |
    [Zener 3,3V]    [R2 27kOhm]
       |               |
       |           [100nF]
       |               |
       +───────────────+──────── SCHWARZES KABEL zu GND

## 9.8 Anschluss am ESP32 und Batterie

ESP32 Mini D1                    Buck Converter / Batterie
  +------------------+             +------------------+
  |                  |             |                  |
  | GPIO34 <---------+-- Gelb      | IN+ (12V) <------+-- Rot
  |                  |             |                  |
  | GND    <---------+-- Schwarz --+-- IN- (GND)      |
  |                  |             |                  |
  +------------------+             +------------------+

Erinnerung: Das rote Kabel MUSS an die Rohspannung der Batterie (12V) - also VOR dem Buck Converter. Nach dem Buck Converter waeren es nur 5V und die Messung wuerde keinen Sinn ergeben!

## 9.9 Kontrolle vor dem ersten Einschalten

Zener-Diode richtig herum? (Ring/Kathode zum Mittelpunkt)

Kondensator richtig herum? (nur bei Elko - Minus zu GND)

Rotes Kabel an Batterie (+) VOR dem Buck Converter?

Schwarzes Kabel an GND (= Buck Converter GND = ESP32 GND)?

Gelbes Kabel an GPIO34 (nicht GPIO35, 36 oder andere)?

Kein Kurzschluss zwischen Mittelpunkt und GND ohne Bauteile?

## 9.10 Kalibrierung nach dem Aufbau

Der ESP32 ADC ist ca. 5-10% ungenau. So kalibrierst du:

1. Multimeter an die Batterie halten und echten Wert ablesen (z.B. 12,54V)

2. ESP32 starten und auf der Webseite den angezeigten Wert notieren (z.B. 11,94V)

3. KALI_FAKTOR berechnen: 12,54 / 11,94 = 1,05

4. Im Arduino Code KALI_FAKTOR anpassen und neu flashen

5. Kontrollmessung: Jetzt sollten beide Werte uebereinstimmen

// Im Arduino Code anpassen:
#define KALI_FAKTOR 1.05   // = Echter_Wert / Angezeigter_Wert

// Beispielrechnung:
// Multimeter zeigt: 12,54V
// Webseite zeigt:   11,94V
// KALI_FAKTOR = 12,54 / 11,94 = 1,050

# 10. Einkaufsliste Batteriespannungsmessung - Reichelt Elektronik

Bewaehrte Einkaufsliste bei Reichelt Elektronik (Stand August 2026). Reichelt ermoeglicht stückgenaue Bestellung - ideal fuer Einzelprojekte.

Warum Reichelt statt Amazon?
- Stueckgenaue Bestellung - kein Zwang 100er-Pakete zu kaufen
- Alle 4 Bauteile zusammen: nur ca. 1,53 EUR (statt ~27 EUR bei Amazon)
- Metallschicht-Widerstaende mit 0,1% und 1% Toleranz verfuegbar
- Lieferzeit: 1-2 Werktage ab Lager

## 10.1 Bestelluebersicht

| Menge | Artikel-Nr. | Beschreibung | Wert | Toleranz | Einzelpreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MPR 100K | Widerstand, Metallschicht, 100kOhm, 0207, 0,6W | 100 kOhm | 0,1% | 0,26 EUR | 0,78 EUR |
| 3 | METALL 27,0K | Widerstand, Metallschicht, 27,0kOhm, 0207, 0,6W | 27 kOhm | 1% | 0,07 EUR | 0,21 EUR |
| 3 | BZX 55C3V3 VIS | Zenerdiode, 3,3V, 0,5W, DO-35 | 3,3V | - | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
| 3 | C3Z5U 100NA50 | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 85°C | 100 nF | - | 0,14 EUR | 0,42 EUR |

Gesamtpreis: ca. 1,53 EUR  (je 3 Stueck - Ersatz inklusive!)

## 10.2 Detailbeschreibung der Artikel

R1 - MPR 100K  |  Widerstand 100kOhm Metallschicht

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Artikel-Nr. | MPR 100K |
| Widerstandswert | 100 kOhm |
| Typ | Metallschicht - praezise und rauscharm |
| Leistung | 0,6W |
| Toleranz | 0,1% - extrem praezise |
| Verwendung | R1: oberer Widerstand (Batterie+ zum Mittelpunkt) |
| Farbringe | Braun-Schwarz-Gelb-Braun-Braun (100K, 0,1%) |

R2 - METALL 27,0K  |  Widerstand 27kOhm Metallschicht

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Artikel-Nr. | METALL 27,0K |
| Widerstandswert | 27 kOhm |
| Typ | Metallschicht - praezise und temperaturstabil |
| Leistung | 0,6W |
| Toleranz | 1% - 5x genauer als 5%-Variante |
| Verwendung | R2: unterer Widerstand (Mittelpunkt zu GND) |
| Farbringe | Rot-Violett-Orange-Braun (27K, 1%) |
| Vorteil vs. 5% | Messfehler max. +-0,04V statt +-0,2V - und guenstiger! |

Vergleich: METALL 27,0K (1%) vs. 1W 27K (5%)
1W 27K  (Metalloxyd, 5%):         0,19 EUR - Messfehler bis +-0,2V
METALL 27,0K (Metallschicht, 1%): 0,07 EUR - Messfehler bis +-0,04V
Fazit: Besser UND guenstiger - klare Empfehlung fuer METALL 27,0K!

Zener-Diode - BZX 55C3V3 VIS  |  3,3V Zenerdiode

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Artikel-Nr. | BZX 55C3V3 VIS |
| Zenerspannung | 3,3V |
| Leistung | 0,5W |
| Gehaeuse | DO-35 - kleines axiales Glasgehaeuse |
| Verwendung | Ueberspannungsschutz GPIO34 (parallel zu R2) |
| Einbau | POLARITAET! Ring/Strich = Kathode = zum Mittelpunkt |

Merkhilfe: Schwarzer Ring = Kathode = zeigt zum Mittelpunkt
Seite ohne Ring = Anode = zeigt zu GND

Kondensator - C3Z5U 100NA50  |  Vielschicht-Kerko 100nF

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Artikel-Nr. | C3Z5U 100NA50 |
| Kapazitaet | 100 nF = 0,1 uF |
| Spannungsfestigkeit | 50V |
| Temperatur | bis 85°C |
| Typ | Vielschicht-Keramik - keine Polaritaet! |
| Verwendung | Rauschfilter am ADC-Pin GPIO34 (parallel zu R2) |
| Einbau | Beliebig herum - kein Plus/Minus |

## 10.3 Spannungsberechnung mit diesen Bauteilen

Kontrolle: Spannung an GPIO34 im sicheren Bereich (max. 3,3V)?

| Batteriespannung | Spannung an GPIO34 | Sicher fuer ESP32? |
| --- | --- | --- |
| 10,5V (Tiefentladung) | 10,5V x 27k / 127k = 2,23V | Ja |
| 11,8V (fast leer) | 11,8V x 27k / 127k = 2,51V | Ja |
| 12,0V (25%) | 12,0V x 27k / 127k = 2,55V | Ja |
| 12,7V (voll) | 12,7V x 27k / 127k = 2,70V | Ja |
| 14,4V (beim Laden) | 14,4V x 27k / 127k = 3,06V | Ja - knapp unter 3,3V |
| 15,0V (max. Ladung) | 15,0V x 27k / 127k = 3,19V | Ja - Zener greift ein |

Fazit: Alle Bauteile perfekt gewaehlt!
- Beide Widerstaende Metallschicht: praezise und temperaturstabil
- Toleranz 0,1% + 1%: Messfehler max. +-0,04V vor Kalibrierung
- Selbst bei 15V Ladespannung bleibt GPIO34 unter 3,3V
- Gesamtkosten: nur 1,53 EUR fuer je 3 Stueck aller Bauteile

# 11. Display Ein/Aus Button auf der Webseite (v1.3)

Ab Version 1.3 kann das OLED-Display direkt ueber die Webseite des ESP32 ein- und ausgeschaltet werden. Das spart Strom und ist praktisch wenn das Display gerade nicht benoetigt wird.

Changelog:
v1.0 - Grundversion: Uptime, Distanz, Webserver
v1.1 - HTTP POST an Raspberry Pi
v1.2 - Batteriespannungsmessung
v1.3 - Display Ein/Aus Button auf Webseite  <-- NEU

## 11.1 Funktionsprinzip

Der ESP32 bekommt zwei neue URL-Endpunkte. Beim Klick auf den Button ruft der Browser einen dieser Endpunkte auf, der ESP32 schaltet das Display und leitet den Browser zurueck zur Startseite.

Browser klickt "Ausschalten"
       |
  GET http://ESP32-IP/display/off
       |
  ESP32: u8g2.setPowerSave(1)  --> Display physisch AUS
         displayAn = false
         Redirect zu "/"
       |
  Webseite zeigt: "AUS" + Button "Einschalten"

  Browser klickt "Einschalten"
       |
  GET http://ESP32-IP/display/on
       |
  ESP32: u8g2.setPowerSave(0)  --> Display physisch AN
         displayAn = true
         Redirect zu "/"
       |
  Webseite zeigt: "AN" + Button "Ausschalten"

u8g2.setPowerSave(1) schaltet das Display physisch aus - es verbraucht
dann kaum noch Strom. Ideal wenn der ESP32 an der Autobatterie laeuft!

## 11.2 Aenderungen im Code (Uebersicht)

| Was | Wo im Code | Details |
| --- | --- | --- |
| Globale Variable | Ganz oben bei Variablen | bool displayAn = true; |
| Handler-Funktion 1 | Neue Funktion handleDisplayOn() | setPowerSave(0), Redirect zu / |
| Handler-Funktion 2 | Neue Funktion handleDisplayOff() | setPowerSave(1), Redirect zu / |
| Routen registrieren | In setup() | server.on("/display/on/off", ...) |
| Button im HTML | In handleRoot() | Neue Card mit Status + Button |
| Loop absichern | Display-Update im loop() | && displayAn hinzugefuegt |
| POST erweitert | In sendeAnServer() | "display_an": true/false im JSON |

## 11.3 Neue Code-Abschnitte

1. Globale Variable:

bool displayAn = true;  // true = AN, false = AUS

2. Handler-Funktionen:

void handleDisplayOn() {
  displayAn = true;
  u8g2.setPowerSave(0);   // Display einschalten
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(302, "text/plain", "");
}

void handleDisplayOff() {
  displayAn = false;
  u8g2.setPowerSave(1);   // Display ausschalten
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(302, "text/plain", "");
}

3. Routen in setup():

server.on("/",            handleRoot);
server.on("/display/on",  handleDisplayOn);
server.on("/display/off", handleDisplayOff);
server.begin();

4. Loop absichern:

// Display nur aktualisieren wenn es AN ist:
if (jetzt - letzteAnzeige >= 500 && displayAn) {
    // ... Display-Code unveraendert ...
}

5. Button-HTML (neue Card in handleRoot()):

// Display-Status Karte - zeigt AN oder AUS + passenden Button
if (displayAn) {
  html += "<div class=\"card-value status-an\">AN</div>";
  html += "<a href=\"/display/off\" class=\"btn btn-off\">Ausschalten</a>";
} else {
  html += "<div class=\"card-value status-aus\">AUS</div>";
  html += "<a href=\"/display/on\" class=\"btn btn-on\">Einschalten</a>";
}

## 11.4 Webseiten-Layout mit Button

+----------------------------------------------------+
  |           ESP32 Dashboard                          |
  |  * Live - aktualisiert alle 2s                     |
  +----------------------------------------------------+
  |  +----------+ +----------+ +----------+            |
  |  | Uptime   | | Distanz  | | Batterie |            |
  |  | 00:12:34 | | 42.5 cm  | | 12.54V   |            |
  |  +----------+ +----------+ +----------+            |
  |                                                    |
  |              +------------------+                  |
  |              |  Display         |                  |
  |              |  AN  (gruen)     |  <-- Status      |
  |              |  [ Ausschalten ] |  <-- Button      |
  |              +------------------+                  |
  +----------------------------------------------------+

  Nach Klick "Ausschalten":
  |              |  AUS (rot)       |
  |              |  [ Einschalten ] |  <-- Button gruen

## 11.5 URL-Endpunkte

| URL | Aktion | Rueckgabe |
| --- | --- | --- |
| / | Webseite anzeigen | HTML Seite |
| /display/on | Display einschalten | Redirect zu / |
| /display/off | Display ausschalten | Redirect zu / |

Tipp: Die URLs koennen auch direkt im Browser aufgerufen werden:
http://<ESP32-IP>/display/off  --> Display sofort ausschalten
http://<ESP32-IP>/display/on   --> Display sofort einschalten
Das funktioniert auch ohne die Webseite zu oeffnen!